附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 多功能高速冷冻离心系统 |  | 1.Eppendorf/5920R 2.Sigma - 3-18KS 3.贝克曼 - Allegra X-15R | 一、大容量高速冷冻离心机： 应用：专注高通量大容量离心， 组织匀浆细胞裂解物去除；细菌、酵母等的裂解物收集等 1. ▲最大容量：4 × 1 L 试剂瓶，368 × 1.5/2.0 mL 离心管，108 × 5.0 mL离心管，108 × 15 mL 锥形离心管，56 × 50 mL 锥形离心管，196 × 13 mm 圆底管，28 × MTP 微孔板 2. 最大相对离心力：21,194 × g (13,700 rpm) 3. ▲温控范围：-11 °C 至 40 °C 4. 转子在最高转速下，仍可以保持 4 °C 5. ▲工作板吊篮可离心28 x MTP微孔板，可离心各种微孔板、深孔板、PCR 板、细胞培养板等，最大承载高度可达104 mm 6.▲ 独有的 5.0 mL 锥底离心管固定角转 7.▲具有6 x 250 mL 大容量高速固定角转 8. 自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全 9. 气密性转子，由英国 Porton Down 的独立的第三方检验机构Health Protection Agency（简称 HPA）进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准 10.▲ 转子的使用寿命可高达 100,000 次（cycles） 11.转子和附件可高温高压灭菌 (121 °C , 20 分钟) ，保护操作人员安全 12. ▲ QuickLock® 快速锁定转子/吊篮盖：旋转1/4圈，可快速打开或锁紧转子/吊篮 13. At set rpm 定速计时功能，达到预定转速后开始计时 14.10 档软加速和软刹车功能，防止样品重悬 15.99 个用户自定义程序；5 个快捷程序按键，快速运行常用程序 16.最高转速运行时噪音水平低 < 55 db(A) 17. 两个开盖位置，全开 94 cm方便转子更换，半开 52 cm 方便样品取放 18.▲ FastTemp pro® 快速预冷编程功能：可以在设定的日期和时间进行自动制冷，还可设置自动重复功能 19.▲专利的动态压缩机控制技术（专利号：6,866,621），降低振动，保护样品 20.▲通用吊篮设计，可同时离心工作板、离心管和离心瓶，无需购买单独的工作板吊篮 21.▲ 具备多种通用组合适配器，一个适配器可实现多种离心耗材的离心，如离心管、工作板和离心瓶 22.能耗低，最大功率 1650 W ，待机能耗低于 2 W 23.▲如投标产品为进口产品，投标时必须提供所投标进口产品的生产厂家或国内代理商出具的授权书、售后服务承诺书原件或彩色扫描件 24.24.配置：主机1台 25.含水平转子 S-4x通用-大型转子、5mL/15mL/25mL/50mL 锥形管和工作板的通用适配器 1个 26.FA-6x50ml 气密性固定角转，包括快速锁定转子盖, 气密性 1个 二、中高通量台式冷冻离心机： 应用：多功能高速离心机，细胞收集，血液离心、 蛋白质离心分离等 1. 最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）；5 ml固定角转： 20,913 × g（13,100 rpm）；50 ml 固定角转：20,130 x g (12,100 rpm)；水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm） 2. 转速/离心力： 200 ‐ 14,00 rpm；200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增；5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增 3.离心力： 10 - 20,913 x g；10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增；3,000 - 20,913 x g，100 x g递增 4. 离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； 5. 最大转子容量： 4 × 750 mL 离心管； 6. ▲ 噪音水平：59 dB(A)（角转），56 dB(A)（水平） 7. 最大容量：4 × 750 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL E Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），16 × MTP（工作板转子） 8. 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 9. 可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 10. 独有 QuickLock® 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 11.▲转子使用寿命可高达 100,000 次 12.▲铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 13. 具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g 14. ▲ 工作板转子，最大承载高度不小于89 mm 15. 可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 16. 所有转子（除S-4-72、A-4-81、S-4-104 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） 17. “At set RPM” 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 18. CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD（98 / 79 / EG) 欧洲标准 19. ▲ 具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌 20. 温度范围：-9 °C 至40 °C 21. FastTemp 快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体 22. Standby cooling 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 23. 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C 24.▲ECO 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命 25.▲ 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 26. 高效压缩机控制，优化制冷性能 27.配置：主机1台，FA-20x5ml气密性固定角转,包括快速锁定转子盖, 气密性 1个 三、小型台式冷冻离心机： 应用：专注于分子生物学应用，反应液混匀离心，核酸提取，组织匀浆细胞裂解物去除 1..> 最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm）； 最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管 2.转速： 100 ‐ 15,060 rpm；100-2,000 rpm，可以以10rpm为幅度进行调整；200-5,000 rpm，可以以50rpm为幅度进行调整；5,000-15,060 rpm，可以以100rpm为幅度进行调整 3.离心力： 1 ‐ 21,330 x g；1-2,000 x g，可以以10 x g为幅度进行调整；200-5,000 x g，可以以50 x g为幅度进行调整；5,000-21,330 x g，可以以100 x g为幅度进行调整 4.离心时间：10 s-9 h 59 min；连续离心；10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整；2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整 5. 单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键 6.▲加速时间（零至最高转速）：15 s 7.▲减速时间（最高转速至零）：15 s 8. ▲超静音，不大于54分贝，可以无转子盖的情况下离心； 8.▲ 10档可调加速/减速功能, 保护敏感样品 9..离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从21°C降温至4°C仅需8分钟。具有宽泛的温控范围：-10°C至+40°C，并可在离心机运行期间设置 10. 铝合金材质转子，坚固耐用，导热性好 11.气密性固定角转，提供更安全的操作环境 12.▲ 具有气密性转子盖，气密性转子均由英国Porton Down 的独立的第三方检验机构Health Protection Agency (HPA)进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准，离心危险样品更安全 13.▲独有 QuickLock® 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 14.▲ 显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间 15.▲ 3 个快速程序键，方便快速调取 16.▲ 优化的short 瞬时功能，一按即可启动 17.▲ 转子自动识别 18.▲ 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品 19.具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故 20.旋钮式（方便快速参数选择）或按键式（方便清洁）两款不同型号，符合不同实验操作习惯 21.▲可选10 × 5.0 mL 角转：适用于螺旋盖和锁扣盖离心管 22.可选PCR水平转子，用于PCR单管、排管或96孔可拆分PCR板，显著提示通量 23.配置：主机1台；气密性角转24 × 1.5 / 2 mL 一个 | 套 | 8 | 500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥4,000,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日